
四川理工资产经营有限责任公司
询价采购文件

一、总则

1、参加询价的供应商应具备下列条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、采购内容及要求
	序号
	货物名称
	数量（台）
	配置及参数要求

	1
	洗衣机刷卡时控器
	80
	1、输入电压：220V/50Hz；
2、箱体：2mm钢板，结构设计充分考虑防水防撬▲，规格≤190 mm *70 mm *160 mm，净重≤1.5Kg；
3、内置三孔插座，输出功率：≥3KW▲；
4、不对洗衣机原线路做任何改动▲；
5、时控器具有智能断电记忆功能，供电时间可调；
6、具有LED显示剩余时间功能，具有智能检测故障功能；
7、支持一卡通▲。

	2
	开水机刷卡水控器
	120
	1、工作电压：DC12V，工作电流：≤1A；
2、工作环境温度：0～45°C，工作环境相对湿度：≤90﹪ RH；
3、LCD液晶屏显示，插卡显示用户姓名和卡中余额等信息；
4、计费模式：按时间或流量计费；
5、计流量以流量计脉冲为基准，采用高精度流量计；
6、保护功能：当流量计损坏或被破坏时，水控器在设定时间内（可自由设定该时间）自动关断阀门；
7、具备完善的防水设计；
8、计费精度：0.001元；
9、支持一卡通▲；
10、产品生产厂家须具有：全国工业产品生产许可证，计算机软件著作权登记证书，ISO9001质量管理体系认证，高新技术企业证书；以上认证及证书须提供复印件▲。

	3
	电磁阀
	120
	1、启动电压：DC12V±10%；
2、进出水口径：DN20；
3、阀体材质：全铜；
4、使用温度：0～130℃；
5、工作水压：0MPa-0.012MPa；
6、电气性能符合GB14536.1-1998。

	4
	流量计
	120
	1、类型：旋翼式，使用磁敏元件；
2、适宜水温：0～100℃；
3、压力：≤1MPa；
4、脉冲数：每100升/2896；
5、工作电压：DC5-24V；
6、使用寿命：≥10万次
7、安装尺寸：≤110mm*75mm*80mm
8、重量：≤0.61Kg。

9、生产企业是高新技术企业，取得ISO9001质量管理体系认证和CQC认证；以上认证及证书须提供复印件▲。

	5
	电源适配器
	120
	1、输入参数：100~240V，≥1A，60/50Hz；
2、输出参数：DC12V，≥2.5A；
3、输出功率：≥30W；
4、输出接口规格：5.5mm*2.1mm带卡簧；
5、输入接口：中、美标插头；
6、输出极性：内正外负
7、外壳尺寸：≤115mm*49mm*32mm；
8、产品净重：≤164g。

	6
	转账机
	4
	与学校现有一卡通系统对接，洗衣机、开水机共用。

	7
	网线
	600米
	超五类，0.51芯无氧铜。


注： (1)、配置及参数要求中，带▲为必须响应；

     (2)、以上材料包含安装调试，在安装过程中如需增加辅材（如电源线、网线、管材等），其费用由中           标人自行负责，采购人不再另行增加费用，属交付使用工程。
3、标书递交截止期和递交地点：2018年1月 26日下午2:30，自贡市汇兴路学院街180号四川理工学院科学会堂501室。

4、递交方式、保证金：供应商现场递交标书；投标保证金2千元（中标人签合同后无息退还，未中标人当场退还）。

5、开标方式：标书递交截止期到后，当场开标。标书过时提交、报价模糊不明或有涂改痕迹者其投标可能存在被拒绝的风险。 

6、开标时间：2018年1月 26日下午3:00。
7、最高限价：本项目最高限价为￥155,000.00元（其中采购内容13.5万元、与校园一卡通预计对接费用2万元）；与校园一卡通对接费用须单列费用，最后由甲方协调按实结算。响应人报价不得高于最高限价，否则视为无效响应。
二、投标文件

公司进场投标时需提供投标文件贰份（注明项目名称），内容包括：

  1、资质文件，内容包括：

（1）供应商全称、性质、地址、电话、传真、邮编、开户行、帐号等；

（2）投标企业营业执照副本复印件（加盖鲜章）；

（3）经法人签名和盖章的授权委托书及被授权人的身份证明；

注：上述资格文件必须完整提供，且与投标单位一致。

   2、响应函原件（格式1）；

   3、承诺函原件（格式2）；

   4、供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件（格式3）；
   5、体现健全的财务制度承诺书原件（格式4）；
   6、提供供应商单位现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录的承诺（格式5）；

   7、投标货物数量、价格及性能表（表内如不能详细描述产品的性能可另附技术文件）；

注：报价包括货物及其税费、货物全部的运杂费、包装费以及与货物有关的乙方应纳的税费及其它不可预见的费用等（即交付使用工程）；

8、售后服务承诺（质保期等内容）；

9、项目完成时间；

10、其他说明。
三、标书评定

1、投标资料必须真实有效，凡提供虚假材料者将取消其投标资格，并依法追究责任。

2、投标文件密封加盖公章递交，否则将视为无效投标。

3、评定原则：投标人应在投标文件中一次报出不得更改的报价。供应商所投货物满足询价采购文件规定要求的条件下，最低有效报价中标。

四、合同

1、中标人应根据评审结果成交后五日内按照采购文件确定的事项与采购人签订合同，否则，视其自动放弃中标。 

2、履约保证金：中标人在与采购人签订合同前，需向采购人缴纳合同总金额的5%作为合同履约保证金后方能与采购人签订合同。本履约保证金自合同内全部货物验收合格之日起自动全额转为质量保证金，保证期限为一年，期满后如无质量问题，采购人于两周内全额退还中标人，否则退款时间顺延（退还方式：银行转账、无息）。

3、合同一式四份，双方签订后中标人执一份、采购人执三份。 
4、中标人负责在合同签订后，将货物送达采购人单位内指定地点安装调试并配合采购人验收（免费送货上门）。 

5、售后服务
（1）本合同货物质保期：至少1年。

（2）免费上门安装调试。

（3）质保期内中标人负责对货物免费保修和更换损坏的零部件(耗材和人为原因造成损坏除外)，如果出现故障，收到采购人通知后，中标人在1小时内作出响应，24小时内到现场解决。

6、付款方式：全部货物在采购人单位内指定地点交货完成并经验收合格后，由采购人凭中标人出具的正式全额发票于两周内一次性付清合同全额货款（支付方式：银行转账）。 
7、项目完成时间及地点：中标人须于2018年2月26 日前在四川理工学院宜宾校区学生公寓完成安装调试。

8、验收标准、方法

货物安装调试完成，若无质量或操作上的问题则由采购人按合同内的货物名称、规格型号、数量、外观、技术指标以及其他约定的技术要求进行验收；若发现质量问题，中标人应在一个月内免费更换为合格的货物；如中标人三次更换仍无法达到验收标准，超过一个月的，采购人有权单方解除合同，并要求中标人赔偿损失。
9、相关权利及义务

（1）采购人在验收时对不符合询价文件及合同要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

（2）中标人有权要求采购人按照合同及时支付相应合同款项。

（3）中标人有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

10、违约责任

（1）采购人与中标人均应遵守双方签订的合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付合同总额10%的违约金。 

（2）中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。

11、不可抗力

采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得采购人同意以后，可按约定延期履行。

12、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

四川理工资产经营有限责任公司
                                                2018年1月21日
格式1

响应函

致：四川理工资产经营有限责任公司
我方全面研究了“       ”项目（项目编号：     ）采购文件，决定参加贵单位组织的本项目采购。我方授权     （姓名、职务）代表我方      （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方成交，我方将严格按照采购文件第六章的规定的所有要求，向采购人提供所需货物及服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

三、我方同意按照采购文件的要求，缴纳人民币      元（大写     元）的投标保证金。我方同意本采购文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。并且承诺下列任何情况发生时，我方将不要求退还谈判保证金：

如果我方在响应有效期内撤回响应；我方在响应有效期内收到成交通知书后，自愿放弃成交；我方在响应有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照采购文件要求与甲方签订合同；由于我方原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金；我方在响应文件中提供虚假材料的；供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；我方在采购活动中还有其他任何违法、违纪、违规行为的。

四、我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本    份，用于开标唱标的“报价一览表”一份。

五、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方已完全理解并同意放弃对此有不清楚、误解以及对采购文件内容质疑的权利。

六、响应有效期：递交响应文件截止时间届满后90 天。

七、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

我方完全同意按照采购文件的相关规定，支付代理服务费。

我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称（公章）：                             通讯地址：

法定代表人（或授权代表）签字：                   联系电话：

日    期：

格式2

承诺函
致：四川理工资产经营有限责任公司
         （公司名称）作为参加本次询价采购活动（项目编号：      号）的供应商，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价采购文件规定的，如对询价采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次询价采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次询价采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

    供应商名称：      （公章）。

法定代表人（或授权代表）签字：     。

日    期：       。

格式3
依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：四川理工资产经营有限责任公司
     我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

     我单位依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

     特此承诺。

 供应商名称（公章）：

 法定代表人（或授权代表）签字：

 日    期：

格式4
承诺书

致：四川理工资产经营有限责任公司
            （公司名称）作为参加本次采购活动（项目编号：      号）的供应商，现本公司郑重承诺：

   本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚。

    特此承诺。

    投标人名称：       （公章）。

法定代表人（或授权代表）签字：      。

日    期：        。

格式5
无行贿犯罪记录承诺函

致：四川理工资产经营有限责任公司
     我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

     我单位及现任法定代表人无行贿犯罪记录，若我单位在本次采购活动中为成交供应商，在领取成交通知书前向采购人提交行贿犯罪记录查询结果。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

     特此承诺。

 供应商名称（公章）：

 法定代表人（或授权代表）签字：

 日    期：


